防汛抗旱信息

# 第1期

青岛市防汛抗旱指挥部办公室

青岛市水务管理局

青岛市水文局

青岛市气象局                 2026年1月5日

# 2025年雨情、水情和墒情

一、雨情

2025年，青岛市平均降水量894.4mm，比历年偏多31.3%，比2024年偏少3.2%，在1952～2025共74年降水系列中由大到小排第11位，降水偏多。年降水量最大区（市）为崂山区（1123.3mm），最小区（市）为胶州市（779.6mm），详见表一。

1～5月，全市平均降水量108.4mm，占年降水量的12.1%，比历年同期偏少9.1%，详见表二。

6～9月，全市平均降水量597.9mm，占年降水量的66.9%，比历年同期偏多21.4%，详见表三。

10～12月，全市平均降水量188.1mm，占年降水量的21.0%，比历年同期偏多172.6%，详见表四。

2025年青岛市降水量地区分布不均匀。崂山区东部降水量较大，在1200mm以上；平度西南部、即墨西南部、城阳西部、胶州南部、西海岸西南部和中北部降水量较小，在800mm以下；其他地区降水量在800～1200mm之间。崂山区泉心河水库降水量最大，为1630mm，胶州市红旗水文站降水量最小，为676.9mm，最大点降水量是最小点降水量的2.4倍。

2025年全市平均降水量超过15.0mm的降雨过程共有18次，分别为：

3月2日6时至3日6时，全市平均降水量42.1mm，最大点崂山区泉心河水库84.0mm。

6月19日6时至20日6时，全市平均降水量63.2mm，降水量排在前三位的站点是：崂山泉心河水库203.0mm，北九水192.4mm，蔚竹庵187.0mm。

6月29日6时至30日6时，全市平均降水量15.9mm，降水量排在前三位的站点是：西海岸滨海街道47.0mm，隐珠47.0mm，市区楼山后43.5mm。

7月15日6时至16日6时，全市平均降水量43.0mm，降水量排在前三位的站点是：平度尚河头177.0mm，即墨灵山168.5mm，华山166.3mm;

8月9日6时至10日6时，全市平均降水量47.6mm，降水量排在前三位的站点是：崂山晓望134.0mm，太清125.8mm，胶州后屯113.5mm。

8月24日6时至25日6时，全市平均降水量19.2mm，降水量排在前三位的站点是：西海岸花沟101.0 mm，西海岸六汪88.0 mm，西海岸王台80.3 mm。

8月29日16时至31日20时，全市平均降水量54.5mm，降水量排在前三位的站点是：西海岸泊里221.6mm，西海岸孙家屯水库153.5mm，西海岸陡崖子水库136.5mm。

9月5日6时至6日6时，全市平均降水量15.3mm，最大点莱西上店83.0mm，最大1小时降水量为莱西上店53.0mm。

9月11日6时至13日6时，全市平均降水量32.4mm，最大点崂山泉心河水库111.0mm

9月16日0时至17日8时，全市平均降水量73.3mm，最大点即墨区灵山135.0mm。

9月19日6时至20日6时，全市平均降水量28.2mm，最大点崂山区崂顶60.5mm。

9月23日6时至24日6时，全市平均降水量27.9mm，最大点即墨区温泉63.5mm。

9月27日6时至28日6时，全市平均降水量19.7mm，最大点西海岸新区冯家坊42.0mm。

10月2日0时至3日6时，全市平均降水量38.9mm，最大点崂山区蔚竹庵121.5mm。

10月4日21时至6日15时，全市平均降水量57.8mm，最大点即墨区温泉116.5mm。

10月9日18时至10日16时，全市平均降水量16.2mm，最大点平度市黄同水库56.5mm。

10月11日22时至13日6时，全市平均降水量19.1mm，最大点平度市郑家水文站38.5mm。

12月23日1时至13时，全市平均降水量16.1 mm，最大点崂山北九水25.1 mm。

二、水情

（一）水库水情

2025年1月1日8时，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水54957万方，比历年同期多蓄25874万方，比去年同期多蓄12822万方。1～5月，全市降水量较小，加上工农业生产和生活用水消耗，水库蓄水量逐步减少。6月1日8时，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水46469万方，比历年同期多蓄25274万方，比去年同期多蓄10866万方，在1960～2025共66年的历史同期蓄水系列中由大到小排第1位（第2位2008年6月1日46402万方），蓄水偏多。

6～9月，受几场较大降雨影响，全市23座大中型水库累计进水约21350万方。其中6月份进水约1000万方，7月份进水约350万方，8月份进水约3200万方，9月份进水约16800万方。进水量较多的有：产芝水库约6300万方，北墅水库约2950万方，崂山水库约2540万方，尹府水库约1880万方，高格庄水库约1290万方，陡崖子水库约860万方。

2026年1月1日8时，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水61312万方（大型水库29385万方，中型31927万方），比历年同期多蓄32229万方（大型多蓄16598万方，中型多蓄15631万方），比去年同期多蓄6355万方（大型多蓄2643万方，中型多蓄3712万方）。在1960～2025共66年的历史同期蓄水量系列中由大到小排第1位（第2位2023年1月1日57831万方），蓄水偏多。详见表五。

（二）河道水情

受降雨及水利工程调度影响，今年全市主要河道均出现洪水。最大洪峰流量为10月07日00:36大沽河沙梁水文站650立方米每秒。

李村河李村水文站发生16次洪水，6月20日1:15最大洪峰流量88.6立方米每秒。

张村河东韩水文站发生17次洪水，6月20日2:02最大洪峰流量73.3立方米每秒。

白沙河乌衣巷水文站发生15次洪水，6月20日2:21最大洪峰流量158立方米每秒。

小沽河葛家埠水文站发生8次洪水，9月7日17:28最大洪峰流量151立方米每秒。

风河胶南水文站发生12次洪水，9月17日4:48最大洪峰流量53.7立方米每秒。

吉利河大场水文站发生3次洪水，9月17日6:54最大洪峰流量8.64立方米每秒。

胶河红旗水文站发生10次洪水，9月17日10:06最大洪峰流量61.1立方米每秒。

白马河冯家坊水文站发生5次洪水10月3日06:48洪峰流量37.1立方米每秒。

洋河洋河崖水文站发生6次洪水，10月6日11:18最大洪峰流量53.4立方米每秒。

墨水河（即墨）即墨水文站发生39次洪水，10月6日11:48最大洪峰流量33.0立方米每秒。

五沽河岚西头水文站发生13次洪水，10月6日18:30最大洪峰流量96.2立方米每秒。

南胶莱河闸子水文站发生12次洪水，10月6日23:45最大洪峰流量58.6立方米每秒。

泽河郑家水文站发生17次洪水，10月7日6:47最大洪峰流量37.5立方米每秒。

大沽河张家院水文站发生10次洪水，10月10日22: 20洪峰流量125立方米每秒；南村水文站发生26次洪水，10月6日18:18洪峰流量550立方米每秒；沙梁水文站发生5次洪水，10月7日0:36洪峰流量650立方米每秒；大麻湾水文站发生4次洪水，10月7日8:00洪峰流量615立方米每秒。

2026年1月1日8时，小沽河葛家埠水文站流量3.72立方米每秒，墨水河华桥水文站流量3.50立方米每秒，泽河郑家水文站流量2.55立方米每秒，大沽河张家院水文站流量2.20立方米每秒，南胶莱河闸子水文站流量0.700立方米每秒，张村河东韩水文站流量0.432立方米每秒，白沙河乌衣巷水文站流量0.338立方米每秒，李村河李村水文站流量0.292立方米每秒，风河胶南水文站流量0.250立方米每秒，洋河洋河崖水文站流量0.149立方米每秒，其他主要河道处于河干或断流状态。

三、墒情

3月上旬有一场较大降雨，3月份全市土壤墒情适宜。

3月中下旬没有有效降雨，4月初，崂山、城阳、西海岸、胶州西南部出现轻度干旱；4月上旬降雨较小，旱情持续发展，莱西北部出现中度干旱；4月中到下旬，西海岸、平度西北部、平度东北部、莱西北部出现轻度干旱，崂山、城阳出现中度干旱。

5月初，西海岸、胶州西南部出现中度干旱；5月上旬有次较大降雨，旱情范围缩小；下旬无有效降雨，旱情持续，莱西北部出现中度干旱，胶州西南部出现严重干旱。

6月上旬降水少，全市大部分地区出现轻旱，莱西中部出现中度干旱，胶州西南部出现严重干旱。6月中上旬旱情持续发展，直到19日全市普降大到暴雨，局部大暴雨，全市平均降水量63.2mm，大部分地区旱情解除。下旬全市土壤墒情适宜。

7月份由于降水较少，全市出现不同程度的旱情。上旬，平度东北部出现轻度干旱，中旬，西海岸、莱西中部出现轻度干旱，莱西北部出现严重干旱。下旬，旱情持续发展，全市大部分地区出现轻旱，平度南部、胶州北部、莱西中部和北部出现中度干旱，胶州西南部、平度东北部部分地区出现严重干旱。

8月初，旱情发展加快，平度东北部出现特大干旱。8月上旬出现一场较大降水，除平度东北部存在轻度干旱外，其他地区旱情基本解除。 8月中旬，西海岸和胶州西南部出现轻度干旱。下旬降水较多，全市旱情解除。

9月份降水场次多，降水量大，全市土壤墒情适宜。

前期降水量较多，加上10月上旬连续降雨，10月份，全市土壤墒情以过湿或适宜为主。

附：1、青岛市2025年降水量与历年平均年降水量比较表

2、青岛市2025年1～5月降水量与历年同期降水量比较表

3、青岛市2025年6～9月降水量与历年同期降水量比较表

4、青岛市2025年10～12月降水量与历年同期降水量比较表

5、青岛市2026年1月1日大、中型水库水情统计表

6、青岛市2025年降水量等值线图

送：市委书记，市长，市委副书记，分管副市长，市委秘书长，市政府秘书长，市委分管副秘书长，市政府分管副秘书长，市委办公厅，市政府办公厅，市委总值班室，市政府总值班室，市直机关工委，市应急管理局，市农业农村局，有关单位。

编辑：孙楠思                                     校核：李春俊                  审定：郑毅

青岛市2025年降水量与历年平均年降水量比较表

| 表一 |  |  |  |  |  | 单位：mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 市 | 2025年降水量 | 历年平均降水量 | 比 较 |  | 2024年 降水量 | 比 较 |  |
|  |  |  | +多 -少 | % |  | +多 -少 | % |
| 市 区 | 832.1 | 708.6 | 123.5 | 17.4 | 850.0 | -17.9 | -2.1 |
| 城 阳 | 844.3 | 698.9 | 145.4 | 20.8 | 959.4 | -115.1 | -12.0 |
| 崂 山 | 1123.3 | 836.3 | 287.0 | 34.3 | 1064.9 | 58.4 | 5.5 |
| 胶 州 | 779.6 | 673.4 | 106.2 | 15.8 | 884.3 | -104.7 | -11.8 |
| 即 墨 | 898.1 | 672.1 | 226.0 | 33.6 | 939.3 | -41.2 | -4.4 |
| 西海岸 | 900.7 | 729.0 | 171.7 | 23.6 | 1015.0 | -114.3 | -11.3 |
| 平 度 | 910.8 | 641.6 | 269.2 | 42.0 | 845.0 | 65.8 | 7.8 |
| 莱 西 | 908.4 | 673.4 | 235.0 | 34.9 | 908.5 | -0.1 | 0.0 |
| 全市平均 | 894.4 | 681.0 | 213.4 | 31.3 | 924.2 | -29.8 | -3.2 |
| 青岛市2025年1～5月降水量与历年同期降水量比较表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表二 |  |  |  |  |  | 单位：mm |  |
| 区 市 | 2025年降水量 | 历年同期降水量 | 比 较 |  | 2024年降水量 | 比 较 |  |
|  |  |  | +多 -少 | % |  | +多 -少 | % |
| 市 区 | 104.6 | 131.7 | -27.1 | -20.6 | 121.3 | -16.7 | -13.8 |
| 城 阳 | 120.3 | 121.0 | -0.7 | -0.6 | 155.4 | -35.1 | -22.6 |
| 崂 山 | 134.8 | 147.7 | -12.9 | -8.7 | 156.9 | -22.1 | -14.1 |
| 胶 州 | 102.8 | 120.7 | -17.9 | -14.8 | 119.4 | -16.6 | -13.9 |
| 即 墨 | 110.3 | 116.2 | -5.9 | -5.1 | 136.0 | -25.7 | -18.9 |
| 西海岸 | 109.6 | 135.2 | -25.6 | -18.9 | 117.3 | -7.7 | -6.6 |
| 平 度 | 103.9 | 110.6 | -6.7 | -6.1 | 121.6 | -17.7 | -14.6 |
| 莱 西 | 108.6 | 112.8 | -4.2 | -3.7 | 115.7 | -7.1 | -6.1 |
| 全市平均 | 108.4 | 119.2 | -10.8 | -9.1 | 125.4 | -17.0 | -13.6 |

青岛市2025年6～9月降水量与历年同期降水量比较表

| 表三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 市 |  | 2025年降水量 | 历年同期降水量 |  | 比 较 |  |  |  |  | 2024年 降水量 |  | 比 较 |  |  |
|  |  |  |  |  | +多 -少 |  | % |  |  |  |  | +多 -少 |  | % |
| 市 区 |  | 590.2 | 495.9 |  | 94.3 |  | 19.0 |  |  | 592.9 |  | -2.7 |  | -0.5 |
| 城 阳 |  | 556.5 | 505.7 |  | 50.8 |  | 10.0 |  |  | 688.4 |  | -131.9 |  | -19.2 |
| 崂 山 |  | 811.8 | 597.6 |  | 214.2 |  | 35.8 |  |  | 757.1 |  | 54.7 |  | 7.2 |
| 胶 州 |  | 504.9 | 483.0 |  | 21.9 |  | 4.5 |  |  | 656.3 |  | -151.4 |  | -23.1 |
| 即 墨 |  | 608.4 | 489.5 |  | 118.9 |  | 24.3 |  |  | 690.9 |  | -82.5 |  | -11.9 |
| 西海岸 |  | 626.4 | 511.1 |  | 115.3 |  | 22.6 |  |  | 757.5 |  | -131.1 |  | -17.3 |
| 平 度 |  | 590.2 | 468.3 |  | 121.9 |  | 26.0 |  |  | 640.1 |  | -49.9 |  | -7.8 |
| 莱 西 |  | 597.6 | 496.6 |  | 101.0 |  | 20.3 |  |  | 686.0 |  | -88.4 |  | -12.9 |
| 全市平均 |  | 597.9 | 492.5 |  | 105.4 |  | 21.4 |  |  | 686.9 |  | -89.0 |  | -13.0 |
| 青岛市2025年10～12月降水量与历年同期降水量比较表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：mm |  |  |
| 区 市 |  | 2025年降水量 | 历年同期降水量 |  | 比 较 |  |  |  |  | 2024年 降水量 |  | 比 较 |  |  |
|  |  |  |  |  | +多 -少 |  | % |  |  |  |  | +多 -少 |  | % |
| 市 区 |  | 136.2 | 80.7 |  | 55.5 |  | 68.8 |  |  | 135.8 |  | 0.4 |  | 0.3 |
| 城 阳 |  | 167.3 | 71.9 |  | 95.4 |  | 132.7 |  |  | 115.6 |  | 51.7 |  | 44.7 |
| 崂 山 |  | 176.7 | 90.6 |  | 86.1 |  | 95.0 |  |  | 150.9 |  | 25.8 |  | 17.1 |
| 胶 州 |  | 171.5 | 69.4 |  | 102.1 |  | 147.1 |  |  | 108.6 |  | 62.9 |  | 57.9 |
| 即 墨 |  | 179.9 | 66.2 |  | 113.7 |  | 171.8 |  |  | 112.4 |  | 67.5 |  | 60.1 |
| 西海岸 |  | 165.1 | 82.4 |  | 82.7 |  | 100.4 |  |  | 146.9 |  | 18.2 |  | 12.4 |
| 平 度 |  | 216.1 | 62.4 |  | 153.7 |  | 246.3 |  |  | 83.3 |  | 132.8 |  | 159.4 |
| 莱 西 |  | 202.0 | 63.7 |  | 138.3 |  | 217.1 |  |  | 106.8 |  | 95.2 |  | 89.1 |
| 全市平均 |  | 188.1 | 69.0 |  | 119.1 |  | 172.6 |  |  | 111.9 |  | 76.2 |  | 68.1 |
| 青岛市大、中型水库水情统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表五 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年1月1日 8时 |  |  |  |  |  |
| 区 市 | 库 名 |  |  | 汛末蓄水位（m） |  | 水 库 水 情 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水位（m） |  | 蓄水量（万m3） |  |  | 出库流量 （m3/s） |  | 备注 |  |
| 莱 西 | 产 芝 |  |  | 72.50 |  | 71.95 |  | 21328 |  |  | 0.730 |  |  |  |
| 平 度 | 尹 府 |  |  | 79.50 |  | 78.72 |  | 8057 |  |  | 0.417 |  |  |  |
| 城 阳 | 崂 山 |  |  | 54.00 |  | 51.36 |  | 4379 |  |  | 0.856 |  |  |  |
|  | 书 院 |  |  | 134.00 |  | 130.04 |  | 866 |  |  |  |  |  |  |
| 即 墨 | 石 棚 |  |  | 30.03 |  | 29.44 |  | 594 |  |  |  |  |  |  |
|  | 王 圈 |  |  | 44.40 |  | 43.42 |  | 2242 |  |  |  |  |  |  |
|  | 宋化泉 |  |  | 42.45 |  | 41.76 |  | 1384 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挪 城 |  |  | -- |  | 12.85 |  | 605 |  |  |  |  |  |  |
| 西海岸 | 小珠山 |  |  | 56.51 |  | 55.44 |  | 1983 |  |  |  |  |  |  |
|  | 陡崖子 |  |  | 37.00 |  | 34.36 |  | 2595 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吉利河 |  |  | 45.30 |  | 42.77 |  | 2786 |  |  |  |  |  |  |
|  | 孙家屯 |  |  | 39.45 |  | 39.32 |  | 474 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁 山 |  |  | 47.67 |  | 46.07 |  | 2476 |  |  |  |  |  |  |
| 平 度 | 双 庙 |  |  | 82.00 |  | 81.78 |  | 536 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄 山 |  |  | 104.00 |  | 103.39 |  | 908 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双 山 |  |  | 102.87 |  | 102.74 |  | 763 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大泽山 |  |  | 89.80 |  | 89.35 |  | 588 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄 同 |  |  | 86.50 |  | 86.05 |  | 2895 |  |  |  |  |  |  |
|  | 淄 阳 |  |  | 72.00 |  | 70.68 |  | 723 |  |  |  |  |  |  |
| 莱 西 | 高格庄 |  |  | 83.35 |  | 82.80 |  | 695 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北 墅 |  |  | 112.00 |  | 111.99 |  | 2655 |  |  |  |  |  |  |
| 胶 州 | 山 洲 |  |  | 41.80 |  | 41.40 |  | 1254 |  |  |  |  |  |  |
|  | 青 年 |  |  | 16.32 |  | 15.69 |  | 526 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 蓄水量 |  |  | 大 型 |  |  |  | 29385 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中 型 |  |  |  | 31927 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大中型 |  |  |  | 61312 |  |  |  |  |  |  |